4 MP MOTORİZE VARIFOCAL DOME KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kamera, IP adreslenebilir yüksek çözünürlüklü yapıda olacaktır.

- IP Kamera üzerinde, 1/3” aralığında Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- IP Kameranın toplam çözünürlüğü 2688 × 1520 piksel olmalıdır.

- IP Kamera, H.264+,H.264 ve MJPEG video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kamera, 2688 × 1526 piksel çözünürlükte en az 20fps ve 1920 x 1080 (FullHD) çözünürlükte en az 25 fps görüntü verebilmelidir.

- IP Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

- IP Kameranın üzerinde 2.8 - 12mm Motorize Varifocal AutoIris lens bulunmalıdır.

- IP Kamera üzerinde IR LED’ler bulunmalı ve bu sayede en az 20 - 30m. arası aydınlatma sağlayabilmelidir.

- IP Kamerada 120 dB WDR bulunmalıdır.

- IP Kamerada, düşük ışık seviyelerinde bile üst düzey sinyal/parazit dengesi oluşturarak karlama/parazit önleyici “3D-DNR” (3D - digital noise reduction) özelliği bulunmalıdır.

- IP Kameranın BLC (Back Light Compensation) özelliği bulunmalıdır.

- IP Kamera, 0.01 Lux ışıkta (AGC açık) ve 0 Lux ışıkta (IR Led Açık) görüntü sağlayabilmelidir.

- IP Kameranın ses sıkıştırma algoritmaları, G.711 ve G.726 olmalıdır.

- IP Kamera, kullanıcı kimlik doğrulaması ve Watermark gibi güvenliği sağlayabilen özellikleri barındırmalıdır.

- IP Kameranın doygunluk, parlaklık ve zıtlık (Saturation, Brightness, Contrast) gibi ayarlanabilir görüntü kalitesi özellikleri olmalıdır.

- IP Kameranın elektronik shutter özelliğine sahip olmalıdır. Shutter hızı, 1/3s ~ 1/100,000s aralığında olmalı ve ayarlanabilmelidir.

- IP Kameranın diğer açık platformlarda kullanılabilmesi için ONVIF desteği olmalıdır.

- IP Kamera, ONVIF(PROFİLE S,PROFİLE G) ile birlikte, ISAPI desteklerini de sağlayabilmelidir.

- IP Kamera; TCP / IP, UDP,ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour protokolleri desteklemelidir.

- IP Kameranın ethernet portu, 10/100 Base TX olup, bir adet RJ-45’e sahip olmalıdır.

- IP Kameranın  1 adet ses&alarm giriş,çıkışı bulunmalıdır.

- IP Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır.

- IP Kamera Kapasite bant akış – video kontrol özelliğini seçilebilir olmalıdır.

- IP Kameranın kayıt yaptığı çözünürlük ile aktarım yaptığı çözünürlük (DUAL Stream) özelliğine sahip olmalıdır.

- IP Kamera, şifre korumalı olmalıdır.

- IP Kameranın canlı görüntüleri, network ve web üzerinden paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir.

- IP Kamerada dinamik analiz, tamper alarm, ağ bağlantısı kesilmesi, IP adres çakışması, depolama hatası gibi durumlarda alarm tetiklemesi verebilmelidir.

- IP Kamerada VCA özelliği olmalıdır, Hat ihlali, alan ihlali,Yüz algılama gibi analizleri destekleyecektir.

- IP Kamera üzerinde reset butonu bulunmalıdır.

- IP Kamera, uzak veya lokal network erişimleri için şifreleme ve güvenlik fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

- IP Kameranın, herhangi bir network kesintisi halinde lokalde de kayıt yapabilmesi için MicroSD kart yuvaya sahip olması ve 128 GB kapasite desteği olmalıdır.

- IP Kameranın kubbe tipinde vandalizme karşı dayanıklı (vandal proof) muhafazası olmalıdır. Muhafazası IP 67 standardıyla birlikte; IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10 darbe koruma sertifikasyonlarına sahip olmalıdır.

- IP Kamera; CE, FCC veya RoHS belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.

- IP Kamera, -30° ~ 60°C sıcaklık aralığında ve %95 nemde çalışabilmelidir.

- IP Kamerada, 802.3af standardında dahili Power Over Ethernet ( PoE ) desteği olmalıdır.

- IP Kamera , 12 V DC voltaj ile çalışmalıdır.

- IP Kameranın yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği bulunmalıdır.