3MP KÜP KAMERA TEKNIK ŞARTNAMESİ

- Kamera, iç ortam kullanımı için üretilmiş ve kübik yapıda olmalıdır.

- IP Kamera üzerinde, 1/ 2.8” Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- IP Kamera, 2048 × 1536 piksel görüntü çözünürlüğünü desteklemelidir.

- IP Kamera, 2048×1536 piksel çözünürlükte en az 25fps,1920x1080,1280x720p gibi çözünürlüklerde en az 25 fps görüntü verebilmelidir.

- IP Kamera, H.265+,H.265,H.264+,H.264 / MJPEG gibi video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kamera, IR-Cut filtreye sahip olmalıdır.

- IP Kameranın üzerinde 2.8 mm sabit lens bulunmalıdır.

- IP Kameranın minimum aydınlatma değerleri; 0.005Lux @(F1.2, AGC Açıkken) ve IR led’ler ile 0 Lux görüntü verebilmelidir.

- IP Kameranın üzerinde PIR olmalı, algılama açısı en az 80o ve algılama mesafesi en az 10m olmalıdır.

- IP Kamera, G.711 / G.726 / MP2L2 gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın Watermark özelliği olmalıdır.

- IP Kameranın 120dB WDR, BLC, 3D-DNR gibi özellikleri desteklemelidir.

- IP Kamera üzerinde dâhili mikrofon ve dâhili hoparlör bulunmalıdır.

- IP Kamera üzerinde SD kart yuvası olmalıdır, kamera SD veya SDHC karta kayıt yapabilmelidir.

- IP Kameranın, herhangi bir network kesintisi halinde lokalde de kayıt yapabilmesi için SD kart 128 GB desteği olmalıdır.

- IP Kameranın döndürme, doygunluk, parlaklık ve zıtlık ( Rotate, Saturation, Brightness, Contrast ) gibi görüntü ayarlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın elektronik shutter özelliğine sahip olmalıdır. Shutter hızı, 1/3 s ~ 1/100,000s aralığında olmalı ve ayarlanabilmelidir.

- IP Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour gibi protokolleri desteklemelidir.

- IP Kameranın en az 1 adet 10/100 Mbps Ethernet portuna sahip olmalıdır.

- IP Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır.

- IP Kameranın kayıt yaptığı çözünürlük ile aktarım yaptığı çözünürlük (Third Stream) özelliğine sahip olmalıdır.

- IP Kamera, şifre korumalı olmalıdır.

- IP Kamera; hareket algılama, dinamik analiz, sabotaj, ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama sorunu gibi durumlarda alarm tetiklemesi verebilmelidir.

- IP Kamera , VCA özelliklerini desteklemeli , Hat ihlali, alan ihlali,sahipsiz nesne, yüz algılama analizlerini desteklemelidir.

- IP Kamera üzerinde reset butonu bulunmalıdır.

- IP Kameranın yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği bulunmalıdır.

- IP Kameranın diğer açık platformlarda kullanılabilmesi için ONVIF desteği olmalıdır.

- IP Kamera; ONVIF(PROFİLE S, PROFİLE G) ile birlikte, ISAPI gibi destekleri de sağlayabilmelidir.

- IP Kamerada, 802.3af Standardında dahili Power Over Ethernet ( PoE ) desteği olmalıdır.

- IP Kamera, -10° ~ 60°C sıcaklık aralığında ve 95% RHG (nem) oranında çalışabilmelidir.