2 MP Full HD SPEED DOME KAMERA TEKNIK SARTNAMESİ

- Kamera yeterli ışık ortamlarında renkli görüntü verebilmelidir. Işık seviyesi düştüğü zaman otomatik olarak S/B moda geçmeli ve S/B görüntü vermelidir. Kameranın bu özelliği dijital olarak değil, mekanik IR Cut filtre tarafından sağlanmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü, 1/2.8” Progressive scan CMOS sensör olmalıdır.

- Kamera, en az 1920(H)x1080(V) toplam piksel değerini desteklemelidir.

- Kamera, en az 1920x1080 (1080p) çözünürlükte en az 25fps (gerçek zamanlı) görüntü verebilmelidir.

- Kameranın lensi, en az 4.7-94 mm aralığında olmalıdır.

- Kamera, 20x optik ve 16x dijital zoom kabiliyetine sahip olmalıdır.

- Kameranın minimum aydınlatma değeri, yaklaşık olarak 0.02 lux (Renkli) ve 0.002 lux ,0 lux (Siyah/Beyaz) değerlerinde olabilmelidir.

- Kameranın transfer hızı odaklı geliştirilmiş “dual stream” desteği olmalı bu sayede görüntü, istenilen kullanıcıya istenilen kalitede aktarılabilmelidir.

- Kameranın hızlı hareket eden cisimlerin görüntüde iz bırakmadan net olarak yakalanabilmesi gibi durumlarda da kullanılabilecek olan, elektronik perdelemesi (electronic shutter) 1/1s-1/10,000s arasında kamera tarafından otomatik ayarlanabilmelidir.

- Kameraya en az 300 preset noktası tanımlanabilmelidir.

- Kameraya en az 8 adet patrol tanımlanabilmeli ve her patrol en az 32 preset noktası içerebilmelidir.

- Kameranın White Balance (WB), Automatic Gain Control (AGC) ve Back Light Compensation (BLC), 3D DNR, Defog, HLC/BLC gibi özellikleri olmalıdır

- Kamera; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE gibi protokolleri desteklemelidir.

- Kameraya aynı anda en az 20 kullanıcı bağlanabilmelidir. Bu kullanıcı sayısı, stream server yazılımı ile arttırılabilmelidir.

- Kamera, ortamdaki ışık miktarının yeterli olduğu durumlarda renkli görüntü, yetmediği durumlarda siyah/ beyaz görüntü vermelidir.

- Kamera; H.264 / MJPEG formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın pan hızı, 0.1° ~ 400°/sn olmalıdır.

- Kameranın tilt hızı, 0.1° ~ 200°/sn olmalıdır.

- Kamera, 360° arası Pan ve -15° ~ 90° arası Tilt (Auto Flip) yapabilmelidir.

- Kamera, 10baseT Ethernet veya 100baseTX Fast Ethernet protokolünü kullanarak standart RJ-45 soketler ile bağlanmalıdır.

- Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır.

- Kamerada lokal kayıt için 128Gb SD/SDHC kart desteği bulunmalıdır.

- Kamera, resim çekme planlaması yapılarak günün istenen saatlerinde otomatik resim çekilmesi sağlanabilmelidir. Çekilen resimler aynı zamanda FTP, E-mail ve SD karta kaydedilebilmelidir.

- Kamera VCA özelliklerini desteklemeli, Hat ihlali,alan ihlali analizlerini desteklemelidir.

- Kameranın Freeze Frame özellikleri olmalıdır.

- Kameranın 1 kanal ses girişi ve 1 kanal ses çıkışı olmalıdır.

- Kameranın en az 2 adet alarm girişi ve en az 1 adet alarm röle çıkışı bulunmalıdır.

- Kamera, şifre korumalı olmalıdır.

- Kameranın canlı görüntüleri network ve web üzerinden paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir.

- Kameranın Preset / Patrol / Pattern / Pan tarama / Tilt tarama / Rastgele tarama / Çerçeve tarama / Panorama tarama gibi tarama destekleri olmalıdır.

- Kameranın Pan / Tilt / Zoom, Odaklama merkezin seçilmesi, fare sürüklenmesi ile yakınlaştırma, iris, önceden belirlenmiş arama ve programlama ve otomatik (auto) mod gibi kamera modlarını desteklemelidir.

- Kamera, dış ortamda zarar görmeden çalışabilmesi amacı ile en az IP66 koruma sınıfına dahil olmalıdır.

- Kamerada yıldırım koruma (TVS 4000V), akım ve voltaj koruma devreleri olmalıdır.

- Kamera dış ortamda, en az -30 °C - 65 °C sıcaklık aralığında çalışmaya devam edebilmelidir.

- Kamera ONVIF üyesi olmalıdır. ONVIF desteği ile birlikte PSIA, CGI destekleri de kamerada bulunmalıdır.