720p – TURBO HD BULLET KAMERA TEKNIK ŞARTNAMESİ

- Kamera, IR özellikli bullet yapıda olmalıdır.

- Kamera üzerinde, 1.27MP CMOS Image Sensor görüntü sensörü olmalıdır.

- Kamera, NTSC / PAL sinyal sistemlerine uygun olarak çalışabilmelidir.

- Kameranın aktif piksel sayısı, en az 1305x977 olmalıdır.

- Kameranın düşük ışık ihtiyacı olmalı ve AGC özelliği açıkken en fazla 0.001 lux ve IR açıkken 0 lux ışık değerlerinde çalışabilecek özellikte olmalıdır.

- Kameranın shutter (Deklanşör) hızı, 1/25 ~ 1/50.000 sn. olmalı ve gerektiğinde kullanılabilecek şeklinde tasarlanmış slow shutter özelliği kullanılabilmelidir.

- Kameranın lensi, 3.6mm (6mm,8mm,12mm,16mm opsiyonel) lens olmalı ve görüntüleme açısı, 74.6º olmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

- Kameranın dahili senkronizasyon desteği olmalıdır.

- Kamera, 720p çözünürlüğünde en az 25fps video kare hızına sahip olmalıdır.

- Kameranın sinyal/gürültü (S/N) oranı en az 62dB olmalıdır.

- Kamera; ,Smart IR,3D DNR, OSD,Miror,D-WDR gibi özellikleri barındırmalıdır.

- Kameranın True Day/Night özelliği olmalı, ortam ve şartlara göre kullanılacak şekilde Renkli / S&B /  seçenekleri bulunmalıdır.

- Kameranın hareket algılama özelliği olmalı ve en az 4 bölgeye kadar destekleyebilmelidir.

- Kameranın maskeleme özelliği 8 bölge olarak ayarlanmalıdır.

- Kameranın çalışma sıcaklığı, -30º ~ 60º arasında olmalı ve kamera en fazla %90 nem oranında çalışabilmelidir.

- Kamera; güç kaynağı olarak 12VDC destekleyebilmelidir.

- Kamera, üzerindeki IR ledler ile en az 80 metre mesafeye kadar görüş mesafesini desteklemelidir.

- Kamera, IP66 koruma standardını desteklemelidir.