5MP TURBO HD EXIR MİNİ BULLET KAMERA TEKNIK ŞARTNAMESİ

- Kamera, IR özellikli bullet yapıda olmalıdır.

- Kameranın analog HD video çıkışı bulunmalı ve kamera, en az 5MP çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera üzerinde, 5 MP CMOS image sensor görüntü sensörü olmalıdır.

- Kameranın aktif piksel sayısı, en az 2560x1944 olmalıdır.

- Kameranın düşük ışık ihtiyacı olmalı ve AGC özelliği açıkken en fazla 0.01 lux ve IR açıkken 0 lux ışık değerlerinde çalışabilecek özellikte olmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

- Kameranın Smart IR özelliği bulunmalıdır.

- Kameranın True Day/Night özelliği olmalı, ortam ve şartlara göre kullanılacak şekilde Renkli / S&B / EXT seçenekleri bulunmalıdır.

- Kamera, NTSC / PAL sinyal sistemlerine uygun olarak çalışabilmelidir.

- Kameranın shutter (Deklanşör) hızı, 1/25 ~ 1/50.000 sn. olmalı ve gerektiğinde kullanılabilecek şeklinde tasarlanmış slow shutter özelliği kullanılabilmelidir.

- Kameranın lensi,2.8mm ( 3.6mm 6mm opsiyonel) sabit lens olmalı ve görüntüleme açısı, 85º olmalıdır.

- Kameranın dahili senkronizasyon desteği olmalıdır.

- Kameranın OSD menüsü bulunmalıdır.

- Kamera, 5MP çözünürlüğünde en az 20fps video kare hızına sahip olmalıdır.

- Kamera, en az 1 adet CVBS çıkışına sahip olmalı ve 1 Vp-p Komposit çıkış özellikli olmalıdır.

- Kamera, Switch vasıtası ile TVI/AHD/CVI/CVBS görüntü sinyalleri arasında geçiş sağlayabilmelidir.

- Kameranın sinyal/gürültü (S/N) oranı en az 52dB olmalıdır.

- Kamera; D-WDR,DNR,BLC, dijital zoom ,aynalama(mirror) gibi özellikleri olmalıdır.

- Kameranın 15 karaktere kadar ID bilgileri girilebilmelidir.

- Kamera; AGC, BLC, beyaz ayarı ve titreşimsizlik gibi özellikleri barındırmalıdır.

- Kameranın hareket algılama özelliği olmalı ve en az 4 bölgeye kadar destekleyebilmelidir.

- Kameranın maskeleme özelliği olmalı ve en az 2 bölgeye kadar destekleyebilmelidir.

- Kameranın İngilizce dil seçeneği bulunmalıdır.

- Kamera, IP67 koruma standardını desteklemelidir.

- Kamera, üzerindeki EXIR ledler ile en az 20 metre mesafeye kadar görüş mesafesini desteklemelidir.

- Kameranın UTC Fonksiyonunu (Pelco C protokolü) desteklemeli ve bağlantı, UTC kontrolör ile Coax bağlantı şeklinde olmalıdır.

- Kameranın çalışma sıcaklığı, -40º ~ 60º arasında olmalı ve kamera en fazla %90 nem oranında çalışabilmelidir.

- Kamera; güç kaynağı olarak 12VDC destekleyebilmelidir.