720p – TURBO HD DOME KAMERA TEKNIK ŞARTNAMESİ

- Kamera, dome yapıda olmalıdır.

- Kameranın analog HD video çıkışı bulunmalı ve kamera, en az 720p çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera üzerinde, 1.27 MP CMOS Image Sensör olmalıdır.

- Kameranın aktif piksel sayısı, en az 1305x977 olmalıdır.

- Kameranın minimum aydınlatma değeri, AGC özelliği açıkken en fazla 0.001 lux ve IR açıkken 0 lux ışık değerlerinde çalışabilecek özellikte olmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

- Kameranın True Day/Night özelliği olmalıdır.

- Kameranın shutter (Deklanşör) hızı, 1/25 ~ 1/50.000 sn. olmalıdır.

- Kameranın lensi, 2.8- 12mm varifokal lens olmalı ve görüntüleme açısı, 76.88º olmalıdır.

- Kamera; Pan 0 - 340°, Tilt 0 - 75° ve Rotation 0 - 355° açıları arasında dönüş yapabilmelidir.

- Kameranın dahili senkronizasyon desteği olmalıdır.

- Kamera, 720p çözünürlüğünde en az 25fps video kare hızına sahip olmalıdır.

- Kameranın sinyal/gürültü (S/N) oranı en az 62dB olmalıdır.

- Kameranın DNR ve Smart IR gibi özellikleri barındırmalıdır.

- Kameranın OSD menüsü olmalıdır.

- Kamera, üzerindeki ledler ile en az 30 metre mesafeye kadar görüş mesafesini desteklemelidir.

- Kameranın çalışma sıcaklığı, -20º ~ 45º arasında olmalı ve kamera en fazla %90 nem oranında çalışabilmelidir.

- Kamera; güç kaynağı olarak 12VDC destekleyebilmelidir.