1080p – TURBO HD IR DOME KAMERA TEKNIK ŞARTNAMESİ

- Kamera, IR özellikli Dome yapıda olmalıdır.

- Kamera üzerinde, 2MP CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- Kamera, NTSC / PAL sinyal sistemlerine uygun olarak çalışabilmelidir.

- Kameranın aktif piksel sayısı, en az 1920x1080 olmalıdır.

- Kameranın düşük ışık ihtiyacı olmalı ve AGC özelliği açıkken en fazla 0.01 lux ve IR açıkken 0 lux ışık değerlerinde çalışabilecek özellikte olmalıdır.

- Kameranın shutter (Deklanşör) hızı, 1/25 ~ 1/50.000 sn. olmalı ve gerektiğinde kullanılabilecek şeklinde tasarlanmış slow shutter özelliği kullanılabilmelidir.

- Kameranın lensi, 2.8 mm (3.6mm,6mm Opsiyonel) lens olmalı ve görüntüleme açısı, 103º olmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

- Kamera, 1080p çözünürlüğünde en az 25fps video kare hızına sahip olmalıdır.

- Kameranın analog HD video çıkışı bulunmalı ve kamera, en az 1080p çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera,  switch vasıtası ile TVI/AHD/CVI/CVBS  çıkış özelliklerini desteklemelidir.

- Kameranın sinyal/gürültü (S/N) oranı en az 62dB olmalıdır.

- Kameranın True Day/Night özelliği olmalı, ortam ve şartlara göre kullanılacak şekilde Renkli / S&B / EXT seçenekleri bulunmalıdır.

- Kameranın hareket algılama özelliği olmalı ve en az 4 bölgeye kadar destekleyebilmelidir.

- Kameranın çalışma sıcaklığı, -40º ~ 60º arasında olmalı ve kamera en fazla %90 nem oranında çalışabilmelidir.

- Kamera; güç kaynağı olarak 12VDC destekleyebilmelidir.

- Kameranın Smart IR özelliği bulunmalıdır.

- Kamera, üzerindeki  ledler ile en az 20 metre mesafeye kadar görüş mesafesini desteklemelidir.

- Kamera, IP66 koruma standardını desteklemelidir.